Werkzeug:

M3-M6 Gewindeschneider (oder Einschmelzhülsen aber ist nicht dafür optimiert)

Lötkolben

Dupont Crimpset inkl. Crimpzange

Schrumpfschlauch

3D-Gedruckte teile am besten aus Harz oder ASA. PLA funktioniert auch aber könnte in der Sonne weich werden.

2x 18 mm Carbon Stange

1x Stepper: Nema 17 17HE15-1504S

1x Stepper: Nema 17 17HS08-1004S

2x Mechanische Endlagenschalter für Ramps

1x Arduino Mega

1x Ramps 1.6

1x OLED Display, I2C, SSH1106, 128×64 Pixel

2x Steppertreiber TMC2130

2m GT2 Riemen 6mm

1x GT2 Umlenkrolle für 6mm Riemen 5mm Innendurchmesser

2x GT2 Zahnriemenrad 16 Zähne 5mm Innendurchmesser

4x Edelstahl Drucktaster M12 Gewinde

1,5m Schleppkette (Innen 7x7mm (10mm hoch, 13mm breit))

2x Federn: 5mm Durchmesser 20mm lang (recht stark) (Hebel Schwalbenschwanzführung)

2x Draht: 2mm Durchmesser 11mm lang (Hebel Schwalbenschwanzführung)

2x Einschmelzhülsen: 1/4“ Zoll UNC

Ca. 5m 10pin Flachbandkabel Bunt, um alle Verbindungen herzustellen

8x Kugellager 685ZZ 5 x 11 x 5

Schrauben:

Senkkopfschrauben:

4x M3x8 (Schleppkette an Haltern)

4x M3x10 (Deckel auf Elektronikraum)

8x M4x8 (Beide Stepper an Gehäuse)

4x M6x16 (Carbon Stange)

4x M5x14 (Endplatten für Füße vorn und hinten an Elektronikraum bzw. Gegenlager)

Zylinderkopfschrauben:

4x M4x8 (Deckel Akkuhalterung an Deckel Elektronikraum)

1x M5x20 (Umlenkrolle)

2x M6x12 (Unterteil Fahrwagen an Fahrwagen)

Linsenkopfschrauben:

1x M2x8 (Feinjustierung Kamera Endlage)

2x M6x16 (Deckel auf Fahrwagen)

1x M5x18 (Schleppkette an Grundrahmen)

4x M5x34 (V-Rollen an Fahrwagen)

Muttern:

4x M5 Sicherungsmuttern

Scheiben

12x DIN125 M5 Unterlegscheibe (Schraube V-Rollen: zwischen Schraube und Fahrwagen, Fahrwagen und V-Rolle und V-Rolle und Mutter)

Optional:

12V Akku von Stier Dazu Kabelschuh Durchbohren, 90grad Biegen und in das 3D-Gedruckte Akkugehäuse schrauben